| 一、目的 为了满足相关方的需求和期望，适合预期用途的要求，通过产品生命周期的评价，识别产生主要环境负荷的关键影响因子，对其进行减量化控制，以寻求减少环境污染。确保组织温室气体盘查符合ISO14064，特制定本规定。 - 适用范围 适用于公司范围内的生产、经营、生活的全部活动产品生命周期的活动数据。 - 原则 相关性、完整性、一致性、准确性、透明性 四、职责、权限和能力 组建盘查项目小组，年度针对一个产品系统(包括产品、工艺和服务过程)进行生命周期评价(LCA)，通过对评价对象在其全生命周期内的能源消耗、原材料投入、污染物排放及其它环境影响（包括气候变化 (Climate Change, GWP)，初级能源消耗 (Primary Energy Demand, PED)、水资源消耗 (Resource Depletion – water, WU)、酸化 (Acidification, AP)、颗粒物(Particulate matter, PM)）等进行识别和量化分析，以确定和评估该产品系统对环境安全所存在的潜在影响。同时进行GHG盘查清册的开发和配合第三方机构完成GHG盘查报告的编制。 4.1组织最高管理者职责包括： 4.1.1确定LCA的目标、生命周期的范围和系统边界。 4.1.2确定盘查项目的目的； 4.1.3批准组建盘查项目小组，任命组长； 4.1.4为盘查项目实施提供所需的资源和支持； 4.1.5为可能的减缓行动进行决策，并提供所需的资源和支持； 4.1.6批准产品生命周期评估报告（LCA）、GHG盘查清册和盘查报告。 二、项目小组的职责和权限如下： 职位; 职责; 权限; 能力培训. 组长; 负责盘查的总体事务，包括： 1. 进度计划的制定与动态追踪； 2. 工作分配与协调； 3. 组织边界的确定； 4. 报告边界的确定，特别是重大GHG间接排放的识别评价； 5. 量化方法学的确定； 6. LCA报告、盘查清册和盘查报告的审核； 7. 文件化信息的控制，特别是数据支持证据的保存； 8. 内部审核与技术评审的组织； 9. 外部核查的应对。 10、对清单分析，确定流程的输入和输出，进行对产品生命周期LCA进行影响评价和定量评价。; 在最高管理者授权下，具有 1. 盘查工作分配和监督权； 2. 边界和方法学的确定权； 3. 相关数据获取权和证据的保管权； 4. 清册和报告的审核权； 5. 内部审核评审的组织决策权。; 1.需接受过至少16学时ISO14064\ISO14067\ISO14044标准的专业培训； 2.需接受过16学时的温室气体量化方法学的专业培训。. 组员; 按照组长分配的工作实施盘查具体事务，包括： 1. 数据收集与排放量计算； 2. 数据支持证据的收集和提交； 3. LCA报告、盘查清册和盘查报告的数据复核； 4. 内部审核与技术评审。; 在组长分配和授权下，具有 1. 相关数据获取权； 2. 内部审核评审权；; 1.需接受过至少16学时ISO14064\ISO14067\ISO14044标准的专业培训；. 五、组织边界 5.1 LCA目标和系统边界界定 5.1.1 LCA报告的研究对象为单吨AC4C铝合金产品的整个制程全生命周期。 5.1.2 LCA报告边界为“摇篮到大门”（从资源开采到产品出厂），分为原料获取阶段和产品生产阶段。 5.2 温室气体排放 组织边界的合并方法，基于运营控制。本公司的温室气体盘查组织边界设定详见附录1。 六、报告边界 6.1环境影响类指标的种类 分别为气候变化 (Climate Change, GWP)，初级能源消耗 (Primary Energy Demand, PED)、水资源消耗 (Resource Depletion – water, WU)、酸化 (Acidification, AP)、颗粒物(Particulate matter, PM)。 6.2温室气体种类 所需盘查的温室气体种类包括CO2、CH4、N2O、NF3、SF6、HFCS、PFCS。 6.3盘查时机与周期 为了方便及时的获取数据，应于每年1月下旬启动盘查项目，盘查上一年度的排放绩效，即上一年度1月1日至12月31日的排放数据。 6.4排放类别 6.4.1排放类别可以分为以下6大类： 类别1直接排放 类别2外购能源的间接排放 类别3运输产生的间接排放 类别4组织使用的产品和服务产生的间接排放 类别5本组织产品的使用产生的间接排放 类别6其他未包括在以上的间接排放 6.4.2属于类别1直接排放的源/汇，应进行识别和量化。 6.4.3属于类别2-类别6的间接排放应依据附录3评价标准筛选出重大间接排放，进行识别和量化。识别评价过程记录于附录4。 6.5量化方法学与应用 6.5.1量化方法包括测量或建模。基于技术和成本的可行性，选择和使用适当的量化方法学。（参考IPCC国家温室气体清单指南目录） 6.5.2选择适当的GWP值将每种温室气体数量转换成吨二氧化碳。GWP值应选用IPCC最新评估报告中100年对应的数值。 6.5.3使用excel电子表或GHG信息系统，进行排放量计算。中间数据至少保留2位或以上小数，最终数据应保留2位小数，最终排放量以吨二氧化碳当量为单位。 6.5.4对于无重大贡献，且获取数据成本技术不可行的源/汇，可以进行排除，排除明细和理由在盘查报告中明确。 6.6 数据收集系统 基于量化方法学，应建立数据收集系统，明确以下内容： - 数据源和载体 - 数据收集频率和责任单位 - 数据传输流 - 数据处理 - 无、数据与载体的保存 - 参考IPCC国家温室气体清单指南目录 6.7 计量设备的管理 基于数据收集系统，按照《监视、测量与评价控制程序》对数据源所需的计量器具进行管理，包括： - 建立计量器具台账和计量器具检定校准计划表； - 计量器具应定期校准和维护，保留校准和维护的证据。 详见附录6。 6.8 不确定性评价 6.8.1排放量计算完后应进行不确定性评价。基于成本考虑，不确定性评价采用定性评价的方式，评价标准详见附录8。 6.8.2应保留不确定性评价记录，详见附录8。 6.9 准确度核查、内部审核与技术评审 6.9.1盘查小组完成排放量计算后，应采用现场确认、数据追溯和数据证据核对方式进行内部审核，数据交叉核算等方式进行准确度核查。 6.9.2内部审核和准确度核查可以与其他管理体系的内部审核一并实施。 6.9.3每年定期进行技术评审，评审内容包括以下内容： - 产品生命周期评估报告（LCA）、盘查清册和盘查报告； - 更新需求：组织边界、报告边界、量化方法学、数据收集系统； - 基准年与再计算。 6.9.4技术评审可以与其他管理体系的管理评审一并实施。 6.10 基准年 由于2024年是首次盘查，选择2023年作为基准年。 6.10.1当以下条件发生时，应考虑调整基准年或基准年再计算： - 报告边界或组织边界发生结构性变化； - 量化方法学发生变化； - 发现一个或多个累积误差，累积误差总体上是实质性的。 6.10.2如果发生基准年再计算，应在清册和报告中予以记录再计算的结果。 6.11 报告要求 - 盘查项目的成果输出：盘查报告应明确以下内容： - 组织边界； - 报告边界； - 排放或移除的排放量； - 重大间接排放的排放量； - 盘查时间周期； - 如有生物排放的，应单独量化和报告; - GHG盘查结论的输出; - 产品生命周期评价（LCA）报告. 6.11.1盘查小组编制盘查报告后交组长审核，之后经过第三方核查确定后，提交最高管理者批准发布和存档。 6.11.2盘查报告格式详见附录9、10、11。 6.12文件控制 按照公司的《文件和记录控制程序》进行。需要的文件包括： - 本规定; - 采用的文献和标准; - 重大GHG间接排放识别和评价记录; - 盘查所需数据的来源证据; - 量化过程记录; - 计量器具的校准证据; - 不确定性评价证据; - 盘查期的GHG盘查清册和盘查报告; - 基准年的GHG盘查清册和盘查报告; - 基准年再计算过程记录（适用时）; - 技术评审证据; - 第三方核查声明; 6.13 减排行动 基于战略、业务、相关方需求和风险机遇的考虑，可以考虑以下减排措施： - 用能管理； - 燃料替代； - 制冷剂管理； - 购买碳额度。 |
| --- |
| 7. 相关文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 文件名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 文件编号 |  |
| 1 | 《文件和记录控制程序》 |  |  |  |  |  |  |  |  | Q-GDLD-QP01 |  |
| 8. 相关记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 记录名称 |  |  |  |  |  | 记录编号 |  | 保存期限 |  |  |
| 1 | 附录1组织平面图和组织边界 |  |  |  |  |  | B01-JL01 |  | 3年 |  |  |
| 2 | 附录2盘查小组名单与任命书 |  |  |  |  |  | B01-JL02 |  | 3年 |  |  |
| 3 | 附录3重大GHG间接排放评价标准 |  |  |  |  |  | B01-JL03 |  | 3年 |  |  |
| 4 | 附录4重大GHG间接排放识别 和评价表 |  |  |  |  |  | B01-JL04 |  | 3年 |  |  |
| 5 | 附录5 IPCC国家温室气体清单指南目录 |  |  |  |  |  | B01-JL05 |  | 3年 |  |  |
| 6 | 附录6 计量器具台账 |  |  |  |  |  | B01-JL06 |  | 3年 |  |  |
| 7 | 附录7 不确定性评价标准 |  |  |  |  |  | B01-JL07 |  | 3年 |  |  |
| 8 | 附录8不确定性评价表附录9 盘查报告 |  |  |  |  |  | B01-JL08 |  | 3年 |  |  |
| 9 | 附录9 盘查报告 |  |  |  |  |  | -- |  | 3年 |  |  |
| 10 | 附录10盘查声明 |  |  |  |  |  | -- |  | 3年 |  |  |
| 11 | 附录11产品生命周期评估报告（LCA） |  |  |  |  |  | B01-JL11 |  | 3年 |  |  |
| 文件更改履历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 版本/修订状态 |  |  | 修订日期 |  | 修订原因 |  |  |  |  |  | 修订人 |
| A/0 |  |  | 2024.01.01 |  | 新规制定 |  |  |  |  |  | 黎雪芬 |
| 版本/修订状态 |  | 生效日期 |  | 批 准 |  | 审 核 |  | 编 制 |  |  |  |
| A/0 |  | 2024.01.01 |  |  |  |  |  | 黎雪芬 |  |  |  |